承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品名 称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB750B-21

使用方编码：

日      期：2005-12-13

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 |  |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  |  | 结构审核 |  |
| 批准 |  |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB750B-21

PTB750B-21接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2005-12-13 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：PTB750B-21

二、图形

| 公差 ＞120 | ±0.50 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.30 |
| ＞6～30 | ±0.20 |
| ＞0～6 | ±0.10 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66 （UL94 V-0） |  | 1 |
| (2) | 螺钉 | C1018 | 镀环保彩锌 | 2N |
| (3) | 端盖 | PA66 （UL94 V-0） |  | 1 |
| (4) | 方块 | H59 | 镀镍 | 2N |
| (5) | 压片 | C15191R-H | 镀雾纯锡 | N |

四、进线方式：   与线路板成90°

中 心 距：   5.08mm

接线规格：   24～12AWG。

五、技术参数：

螺钉力矩：    4.9 lbf.in

电气参数：    250V，12A

工频耐压：    AC2500V,1分钟

脉冲耐压:     4000V

绝缘阻抗：    DC500V，500MΩ

六、工作环境：

工作温度：    -40℃～+105℃

海    拔：    2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：    5%～95%

污染等级：    Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1         UL  1059      IEC 947

IEC 998-2-1       UL  486E      CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种插头连接器采用螺钉压接电缆的方式进行连接 ,电线只需去除绝缘皮10mm即可，不需其它预处理，原则上在不带电的情况下与相配的插座以不大于10m/s的速度进行平行插接。

九、包装方式：

密封包装