承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB750B-23-2-09-3

使用方编码：

日      期：2006-03-10

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 |  |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  |  | 结构审核 |  |
| 批准 |  |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB750B-23-2-09-3

PTB750B-23-2-09-3接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2006-03-10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：PTB750B-23-2-09-3 （系列图示）

二、图形

外形尺寸

| 公差： ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| 0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (2) | 螺钉 | 钢C1018 | 镀环保白锌3um | 9 |
| (3) | 端盖 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (4) | 方块 | 黄铜(H59) | 镀镍 2um | 9 |
| (5) | 引脚 | 黄铜Ｈ62Y2 | 镀雾纯锡5um | 9 |
| (6) | 金属镶件 | 铜T2Y2 | 镀镍 5um | 2 |

四、进线方式： 平行或垂直于线路板

中 心 距：5.08mm

接线规格：12-24AWG

五、技术参数：

螺钉力矩：  5 lbf.in

电气参数：  300V，10A

工频耐压：  AC2500V,1分钟

脉冲耐压:    4000V

绝缘阻抗：  DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度： -40℃～+105℃

海    拔： 2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度： 5%～95%

污染等级： Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1          IEC 998-2-1      IEC 999

IEC 947            UL  486E        UL  1059

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种插头（2芯）连接器采用螺钉压接电缆的方式进行连接的 ,电缆只需去除绝缘皮6.5mm即可，不需其它预处理，原则上在不带电的情况下与相配的插座以不大于10m/s的速度进行平行插接。

九、包装方式:

密封包装