承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品名 称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB750S-17

使用方编码：

日      期：2008-12-26

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 张先炳 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杰特电子实业（深圳）有限公司

地址：  深圳市龙岗区布吉岗头风门坳村亚洲福盈工业园3栋

电话：  0755-89746050,  89746052

传真：  0755-89746215

邮编：  518129

电子邮件： HUsale@jite.com.cnUH

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB750S-17

PTB750S-17接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2008-12-26 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：PTB750S-17

二、图形

外型尺寸：P=5.08 or 5.00； L=N*P

| 公差 ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 中外壳 | PA66+GF25% |  | 1 |
| (2) | 左外壳 | PA66+GF25% |  | 1 |
| (3) | 右外壳 | PA66+GF25% |  | 1 |
| (4) | 端 盖 | PBT+GF15% |  | 1 |
| (5) | 长引脚 | 黄铜H65 | 铜底0.5μm，镀镍2.5μm，镀雾纯锡5μm | X |
| (6) | 短引脚 | 黄铜H65 | 铜底0.5μm，镀镍2.5μm，镀雾纯锡5μm | X |

四、进线方式：   平行或垂直于线路板

中心距：5.08mm or 5.00mm

五、技术参数：

电气参数：    300V，15A

工频耐压：    AC2500V,1分钟

脉冲耐压:      4000V

绝缘阻抗：    DC1000V，1000MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：    -40℃～+105℃

海    拔：    2000m以下 40Kpa～80Kpa

相对湿度：    5%～95%

污染等级：    Ⅲ

七、适用标准：

0BIEC 998-1                UL 1059           IEC 947

IEC 998-2-1            UL 486E          IEC 999

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种插座连接器采用焊接的方式与PCB板连接,波峰焊接260℃/5s、2次共10s,手工烙铁焊接350℃/10s;原则上在不带电的情况下与相配的插头以不大于10m/s的速度进行平行插接。

九、包装方式：

密封包装