承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB750S-30-X-XX-X

使用方编码：

日      期：2009-12-09

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 朱集微 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 袁斌 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB750S-30-X-XX-X

PTB750S-30-X-XX-X接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2009-12-09 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

编码原则:

型号     款式   位数   颜色  特殊要求

PTB750S -  30 -   □□ - □□ -   □

1= 黑，3=绿，9=灰

……

组合位数:有效位数2～10,12,14,16,20

一、型号：PTB750S-30-X-XX-X （系列图示）

二、图形

外形尺寸                             PCB孔位尺寸

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66+GF25% UL94 V-0 |  | 1 |
| (2) | 引脚 | 黄铜H65 | 打铜底0.5μm, 镀镍2-3μm, 镀雾纯锡7-9μm | N |

四、进线方式：  平行或垂直于线路板

中 心 距5.0 mm

五、技术参数：

电气参数：  300V，15A

工频耐压：  AC2500V,1分钟

脉冲耐压:    4000V

绝缘阻抗：  DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：  -40℃～+105℃

海    拔：  2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：  5%～95%

污染等级：  Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1                  UL  1059

IEC 998-2-1                UL  486E

IEC 999                    CSA22.2 158-1987

0BIEC 947

八、工艺使用：

此种插座连接器采用焊接的方式与PCB板连接,波峰焊接260℃/5s、2次共10s,手工烙铁焊接350℃/10s;原则上在不带电的情况下与相配的插头以不大于10m/s的速度进行平行插接。

九、包装方式：

密封包装