承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB350B-16-02-1

使用方编码：

日      期：2006-3-12

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 |  |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  |  | 结构审核 |  |
| 批准 |  |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编： 310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB350B-16-02-1

PTB350B-16-02-1接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2006-3-12 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：PTB350B-16-02-1

二、图形

外形尺寸

| 公差 ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (2) | 螺钉 | 钢(C1018) | 镀镍3μm | 2 |
| (3) | 压片 | 磷铜(QSn6.5-0.1) | 镀雾纯锡5μm | 2 |
| (4) | 方块 | 黄铜(H59) | 镀镍 2μm | 2 |

四、进线方式： 平行或垂直于线路板

中 心 距：3.50mm

接线规格：26~18AWG

五、技术参数：

螺钉力矩：  3 lbf.in

电气参数：  250V，10A

工频耐压：  AC2500V,1分钟

绝缘阻抗：  DC500V，500MΩ以上

剥线长度：  5.0mm

六、工作环境：

工作温度： -40℃～+105℃

海    拔： 2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度： 5%～95%

污染等级： Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1               IEC 947         IEC 999

IEC 998-2-1             UL  486E       UL  1059

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种插头（2芯）连接器采用螺钉压接电缆的方式进行连接的 ,电缆只需去除绝缘皮5.0mm即可，不需其它预处理，原则上在不带电的情况下与相配的插座以不大于10m/s的速度进行平行插接。

九、包装方式：

密封包装