承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB350B-18

使用方编码：

日      期：2007-8-16

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 陈江平 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 陈润生 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编： 310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB350B-18

PTB350B-18接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2007-8-16 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

一、型号：PTB350B-18

二、编码原则：

三、图形

外形尺寸公差

| ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

四、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 | Rohs要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 | 符合 |
| (2) | 螺钉 | M2钢 | 镀环保彩锌3um | N |  |
| (3) | 方块 | 黄铜(H59) | 镀镍 2um | N |  |
| (4) | 压片 | 磷铜(QSn6.5-0.1) | 镀镍 5um | N |  |
| (5) | 端盖 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |  |

五、进线方式： 平行或垂直于线路板

中 心 距：3.50mm

接线规格：16-24AWG

六、技术参数：

螺钉力矩：  2 lbf.in

电气参数：  300V，8A

工频耐压：  AC2500V,1分钟

冲击耐压：  2500V   1.2/50us, 正负极各5次，

绝缘阻抗：  DC500V，500MΩ以上

剥线长度：  6.50mm

插拔力：   0.4kgf/Pin≤插入力≤0.7kgf/Pin

0.3kgf/Pin≤拔出力≤0.5kgf/Pin

七、工作环境：

工作温度： -40℃～+105℃

海    拔： 2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度： 5%～95%

污染等级： Ⅲ

八、适用标准：

IEC 998-1               IEC 947         IEC 999

IEC 998-2-1             UL  486E       UL  1059

CSA22.2 158-1987

九、工艺使用：

此种插头连接器采用螺钉压接电缆的方式进行连接 ,电缆只需去除绝缘皮6.5mm即可，不需其它预处理，原则上在不带电的情况下与相配的插座以不大于10m/s的速度进行平行插接。

十、包装方式：

密封包装.