承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：栅栏式接线端子

承制方型号：BTB654-08-02-1

使用方编码：

日      期：2009-11-10

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 朱集微 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 万千 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB654-08-02-1

BTB654-08-02-1 接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2009-11-10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：BTB654-08-02-1（系列图片）

二、图形

外形尺寸                      PCB孔位尺寸

P=9.525   L=PxN+1.5    N=No of.Position

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 螺钉组合 | STEEL | 镀镍5um | 2 |
| (2) | 外壳 | PA66+GF15% |  | 1 |
| (3) | 引脚 | BRASS H62 | 镀雾纯锡5um | 2 |

四、进线方式：平行于线路板

中心距：9.525mm

接线规格：12-22AWG.

五、技术参数：

承受最大力矩： 7 lb.in

电气参数：    300V，25A

工频耐电压：  AC2500V,1分钟

脉冲耐电压:    4000V

绝缘阻抗：    DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：-40℃～+115℃

海拔    ：2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：5%～95%

环境污染等级：Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1     IEC 68-2-6I     EC 998-2-1      IEC 68-2-11

IEC 999       IEC 68-2-20    IEC 947         IEC 947-7-1

UL  486E     UL  1059      CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子（2芯）连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s；使用连接方式有以下几种。

九、包装方式：

密封包装