承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品 名称：栅栏式接线端子

承制方型号：BTB654-22-XX-1

使用方编码：

日      期：2009-07-31

承制方确认                         使用方确认

| 拟制 | 朱集微 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  |  | 结构审核 |  |
| 批准 |  |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB654-22-XX-1

BTB654-22-XX-1接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 新归档 | 2009-07-31 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：BTB654-22-XX-1

二、图形

外形尺寸                       PCB焊孔尺寸

| 公差 ＞120 | ±0.40 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.35 |
| ＞6～30 | ±0.30 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (2) | 螺钉组合 | 钢C1018 | 镀镍 5um | 4 |
| (3) | 引脚 | 铜H65 | 镀雾纯锡 5um | 4 |

例：

UBTB654U  -  U22U -  UXXU  -   1   -   UM*

系列     类型  位数   颜色  特殊选项

颜色对照表：

0=灰白 1=黑 2=蓝 3=绿 4=深灰 5=白色 9=杰灰 11=咖啡色

四、进线方式： 平行于线路板

中 心 距：9.525mm

接线规格：22~12AWG

五、技术参数：

螺钉力矩：  8 Kgf.cm

电气参数：  300V，20A

工频耐压：  AC2500V,1分钟

脉冲耐压:    4000V

绝缘阻抗：   DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度： -40℃～+105℃

海    拔： 2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度： 5%～95%

污染等级： Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1       IEC 68-2-6        IEC 68-2-11     IEC 947

IEC 999         IEC 68-2-20      UL  486E       UL  1059

IEC 998-2-1     IEC 947-7-1       CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子（12芯）连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s,使用连接方式有以下几种。

九、包装方式：

密封包装