产品  名称：弹簧式接线端子

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承制方型号：STB710-01

使用方编码：

日      期：2008-10-9

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 龙细治 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: STB710-01

STB710-01 接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2008-10-9 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：STB710-01

二、图形

外形尺寸                              PCB焊孔尺寸

| 公差： ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 | ROHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 按钮 | 尼龙PA66 UL94 V-0 |  | N | 符合 |
| (2) | 外壳 | 尼龙PA66 UL94 V-0 |  | N |  |
| (3) | 引脚1 | 磷铜C5210R-EH | 镀雾纯锡 5um | N/2-1 |  |
| (4) | 引脚2 | 磷铜C5210R-EH | 镀雾纯锡 5um | N/2 |  |
| (5) | 端盖 | 尼龙PA66 UL94 V-0 |  | 1 |  |

四、进线方式： 中 心 距：3.50 mm

接线规格：16-20AWG

五、技术参数：

电气参数：  AC 300V，5A

工频耐压：  AC2500V,1分钟

绝缘阻抗：  DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：  -40℃～+105℃

海    拔：  2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：  5%～95%

污染等级：  Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1           IEC 68-2-6        IEC 68-2-11

IEC 998-2-1         IEC 999           IEC 68-2-20

IEC 947             IEC 947-7-1       UL  1059

UL  486E           CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃±10℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃±10℃/10s,使用连接方式如下种:

九、包装方式：

密封包装